MEMORIAL DESCRITIVO

| Requerente: | LARISSA LIMA GONCALVES ARAUJO/ GILBERTO GONCALVES ARAUJO JUNIOR | Município: | ARACI-BA |
| --- | --- | --- | --- |
| CPF: | 028.090.615-30/ 048.778.385-97 | Área (ha): | 84,0638 HA/ 192,98 TAREFAS |
| Denominação: | FAZENDA VIBRAÇÃO | Perímetro: | 4.077,80 m |
| Cód. Imóvel: | 312.010.028.860-1 | Datum: | SIRGAS-2000 |
| Matrícula: | 4.490 | Meridiano: | 39° WGr |
| TRT: | BR20260601082 |  |  |

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice DSBN-M-3605, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS2000, MC-39°W, de coordenadas Longitude:-39°5'04,737", Latitude:-11°23'44,344" de altitude 300,05m; deste segue confrontando com a propriedade de (MATR.4.403/CNS.00.803-7) FAZENDA TERRA NOVA\ CARLOS MATOS DE LIMA\ CPF:39752186572\ DIVALDO JOSE MATOS DE LIMA\ CPF:18024629534, com os seguintes azimutes e distâncias: 129°10'26" e 31,72m  até o vértice DSBN-P-13130, de coordenadas Longitude:-39°5'03,926", Latitude:-11°23'44,996" de altitude 299,64m; 131°05'31" e 46,70m  até o vértice DSBN-P-13131, de coordenadas Longitude:-39°5'02,765", Latitude:-11°23'45,995" de altitude 301,86m; 129°47'52" e 33,03m  até o vértice DSBN-P-13132, de coordenadas Longitude:-39°5'01,928", Latitude:-11°23'46,683" de altitude 299,44m; 130°04'35" e 43,39m  até o vértice DSBN-P-13133, de coordenadas Longitude:-39°5'00,833", Latitude:-11°23'47,592" de altitude 297,11m; 130°15'28" e 24,63m  até o vértice DSBN-P-13134, de coordenadas Longitude:-39°5'00,213", Latitude:-11°23'48,110" de altitude 297,32m; 130°18'35" e 50,25m  até o vértice DSBN-M-3607, de coordenadas Longitude:-39°4'58,949", Latitude:-11°23'49,168" de altitude 299,66m; deste segue confrontando com a propriedade de (POSSE) FAZENDA LAMEIRO\ RUDSON PINTO FERREIRA\ CPF:791.234.145-53, com os seguintes azimutes e distâncias: 130°12'38" e 70,11m  até o vértice DSBN-P-13135, de coordenadas Longitude:-39°4'57,183", Latitude:-11°23'50,641" de altitude 304,71m; 132°17'24" e 72,34m  até o vértice DSBN-P-13136, de coordenadas Longitude:-39°4'55,418", Latitude:-11°23'52,225" de altitude 304,41m; 134°46'13" e 38,18m  até o vértice DSBN-P-13137, de coordenadas Longitude:-39°4'54,524", Latitude:-11°23'53,100" de altitude 302,86m; 135°03'15" e 55,96m  até o vértice DSBN-P-13138, de coordenadas Longitude:-39°4'53,220", Latitude:-11°23'54,389" de altitude 302,24m; 135°17'53" e 56,38m  até o vértice DSBN-M-3606, de coordenadas Longitude:-39°4'51,912", Latitude:-11°23'55,693" de altitude 305,20m; deste segue confrontando com a propriedade de (MATR.432/CNS.00.770-8) FAZENDA LAMEIRO\ RUDSON PINTO FERREIRA\ CPF:791.234.145-53, com os seguintes azimutes e distâncias: 136°19'07" e 59,66m  até o vértice DSBN-P-13139, de coordenadas Longitude:-39°4'50,553", Latitude:-11°23'57,097" de altitude 305,86m; 139°26'29" e 64,39m  até o vértice DSBN-P-13140, de coordenadas Longitude:-39°4'49,172", Latitude:-11°23'58,689" de altitude 302,00m; 145°31'05" e 50,18m  até o vértice DSBN-P-13141, de coordenadas Longitude:-39°4'48,235", Latitude:-11°24'00,035" de altitude 295,97m; 140°51'53" e 42,27m  até o vértice DSBN-P-13142, de coordenadas Longitude:-39°4'47,355", Latitude:-11°24'01,102" de altitude 287,20m; 140°51'07" e 70,01m  até o vértice DSBN-P-13143, de coordenadas Longitude:-39°4'45,897", Latitude:-11°24'02,869" de altitude 292,19m; 131°36'12" e 43,50m  até o vértice DSBN-P-13144, de coordenadas Longitude:-39°4'44,824", Latitude:-11°24'03,809" de altitude 293,95m; 151°48'09" e 14,05m  até o vértice DSBN-P-13145, de coordenadas Longitude:-39°4'44,605", Latitude:-11°24'04,212" de altitude 294,13m; 156°57'27" e 106,19m  até o vértice DSBN-P-13146, de coordenadas Longitude:-39°4'43,234", Latitude:-11°24'07,392" de altitude 294,73m; 153°59'56" e 127,94m  até o vértice DSBN-P-13147, de coordenadas Longitude:-39°4'41,384", Latitude:-11°24'11,134" de altitude 287,34m; 160°55'06" e 23,18m  até o vértice DSBN-P-13148, de coordenadas Longitude:-39°4'41,134", Latitude:-11°24'11,847" de altitude 287,50m; 164°54'02" e 34,21m  até o vértice DSBN-P-13149, de coordenadas Longitude:-39°4'40,840", Latitude:-11°24'12,922" de altitude 287,43m; 164°53'32" e 41,06m  até o vértice DSBN-P-13150, de coordenadas Longitude:-39°4'40,487", Latitude:-11°24'14,212" de altitude 287,87m; 163°41'34" e 24,08m  até o vértice DSBN-P-13151, de coordenadas Longitude:-39°4'40,264", Latitude:-11°24'14,964" de altitude 287,95m; 163°48'50" e 55,90m  até o vértice DSBN-P-13152, de coordenadas Longitude:-39°4'39,750", Latitude:-11°24'16,711" de altitude 287,80m; 237°24'16" e 5,36m  até o vértice DSBN-P-13153, de coordenadas Longitude:-39°4'39,899", Latitude:-11°24'16,805" de altitude 287,98m; 151°12'43" e 11,08m  até o vértice DSBN-P-13154, de coordenadas Longitude:-39°4'39,723", Latitude:-11°24'17,121" de altitude 287,89m; 162°56'53" e 23,88m  até o vértice DSBN-M-3608, de coordenadas Longitude:-39°4'39,492", Latitude:-11°24'17,864" de altitude 288,45m; deste segue confrontando com a propriedade de (POSSE) FAZENDA PAU D'ÁGUA\ VALDETE DOS SANTOS\ CPF:161.770.455-53, com os seguintes azimutes e distâncias: 164°55'43" e 63,07m  até o vértice DSBN-P-13155, de coordenadas Longitude:-39°4'38,951", Latitude:-11°24'19,846" de altitude 294,92m; 164°51'24" e 47,11m  até o vértice DSBN-P-13156, de coordenadas Longitude:-39°4'38,545", Latitude:-11°24'21,326" de altitude 296,77m; 164°56'27" e 16,80m  até o vértice DSBN-P-13157, de coordenadas Longitude:-39°4'38,401", Latitude:-11°24'21,854" de altitude 294,28m; 163°59'31" e 71,67m  até o vértice DSBN-P-13158, de coordenadas Longitude:-39°4'37,749", Latitude:-11°24'24,096" de altitude 303,00m; 163°59'52" e 92,48m  até o vértice DSBN-P-13159, de coordenadas Longitude:-39°4'36,908", Latitude:-11°24'26,989" de altitude 303,66m; 164°42'44" e 32,65m  até o vértice DSBN-M-3609, de coordenadas Longitude:-39°4'36,624", Latitude:-11°24'28,014" de altitude 299,51m; deste segue confrontando com a faixa de domínio da BA 408, com os seguintes azimutes e distâncias: 257°06'15" e 21,62m  até o vértice DSBN-P-13160, de coordenadas Longitude:-39°4'37,319", Latitude:-11°24'28,171" de altitude 300,34m; 257°38'27" e 80,10m  até o vértice DSBN-P-13161, de coordenadas Longitude:-39°4'39,900", Latitude:-11°24'28,729" de altitude 303,94m; 256°47'19" e 115,22m  até o vértice DSBN-P-13162, de coordenadas Longitude:-39°4'43,600", Latitude:-11°24'29,586" de altitude 312,74m; 256°51'57" e 43,27m  até o vértice DSBN-P-13163, de coordenadas Longitude:-39°4'44,990", Latitude:-11°24'29,906" de altitude 313,93m; 257°51'01" e 68,47m  até o vértice DSBN-V-0758, de coordenadas Longitude:-39°4'47,198", Latitude:-11°24'30,375" de altitude 289,77m; 257°14'39" e 60,96m  até o vértice DSBN-P-13164, de coordenadas Longitude:-39°4'49,159", Latitude:-11°24'30,813" de altitude 317,33m; 263°52'26" e 38,30m  até o vértice DSBN-P-13165, de coordenadas Longitude:-39°4'50,415", Latitude:-11°24'30,946" de altitude 318,44m; 249°03'44" e 42,39m  até o vértice DSBN-P-13166, de coordenadas Longitude:-39°4'51,721", Latitude:-11°24'31,439" de altitude 319,38m; 256°18'00" e 36,98m  até o vértice DSBN-P-13167, de coordenadas Longitude:-39°4'52,906", Latitude:-11°24'31,724" de altitude 319,78m; 256°41'14" e 69,66m  até o vértice DSBN-P-13168, de coordenadas Longitude:-39°4'55,142", Latitude:-11°24'32,246" de altitude 319,62m; 256°47'49" e 20,99m  até o vértice DSBN-P-13169, de coordenadas Longitude:-39°4'55,816", Latitude:-11°24'32,402" de altitude 319,36m; 265°12'08" e 48,13m  até o vértice DSBN-P-13170, de coordenadas Longitude:-39°4'57,398", Latitude:-11°24'32,533" de altitude 319,76m; 250°14'33" e 65,36m  até o vértice DSBN-P-13171, de coordenadas Longitude:-39°4'59,427", Latitude:-11°24'33,252" de altitude 321,33m; 256°55'16" e 85,28m  até o vértice DSBN-P-13172, de coordenadas Longitude:-39°5'02,167", Latitude:-11°24'33,880" de altitude 324,34m; 257°16'31" e 81,06m  até o vértice DSBN-M-3610, de coordenadas Longitude:-39°5'04,775", Latitude:-11°24'34,461" de altitude 327,63m; deste segue confrontando com a faixa de domínio do CORREDOR, com os seguintes azimutes e distâncias: 4°06'32" e 99,42m  até o vértice DSBN-P-13173, de coordenadas Longitude:-39°5'04,540", Latitude:-11°24'31,234" de altitude 323,80m; 3°50'28" e 70,59m  até o vértice DSBN-P-13174, de coordenadas Longitude:-39°5'04,384", Latitude:-11°24'28,942" de altitude 323,04m; 3°39'20" e 67,03m  até o vértice DSBN-P-13175, de coordenadas Longitude:-39°5'04,243", Latitude:-11°24'26,765" de altitude 320,07m; 3°54'32" e 70,26m  até o vértice DSBN-P-13176, de coordenadas Longitude:-39°5'04,085", Latitude:-11°24'24,484" de altitude 311,52m; 2°59'07" e 82,65m  até o vértice DSBN-P-13177, de coordenadas Longitude:-39°5'03,943", Latitude:-11°24'21,798" de altitude 315,43m; 1°50'43" e 113,88m  até o vértice DSBN-P-13178, de coordenadas Longitude:-39°5'03,822", Latitude:-11°24'18,094" de altitude 312,28m; 354°26'52" e 64,56m  até o vértice DSBN-P-13179, de coordenadas Longitude:-39°5'04,028", Latitude:-11°24'16,003" de altitude 306,18m; 354°12'00" e 93,31m  até o vértice DSBN-P-13180, de coordenadas Longitude:-39°5'04,339", Latitude:-11°24'12,982" de altitude 299,75m; 354°25'50" e 39,36m  até o vértice DSBN-P-13181, de coordenadas Longitude:-39°5'04,465", Latitude:-11°24'11,707" de altitude 298,58m; 354°41'44" e 182,36m  até o vértice DSBN-P-13182, de coordenadas Longitude:-39°5'05,021", Latitude:-11°24'05,798" de altitude 304,71m; 354°07'55" e 75,03m  até o vértice DSBN-P-13183, de coordenadas Longitude:-39°5'05,274", Latitude:-11°24'03,369" de altitude 303,65m; 354°07'16" e 41,15m  até o vértice DSBN-P-13184, de coordenadas Longitude:-39°5'05,413", Latitude:-11°24'02,037" de altitude 304,61m; 353°52'39" e 155,79m  até o vértice DSBN-P-13185, de coordenadas Longitude:-39°5'05,961", Latitude:-11°23'56,996" de altitude 307,01m; 354°20'03" e 107,49m  até o vértice DSBN-P-13186, de coordenadas Longitude:-39°5'06,311", Latitude:-11°23'53,515" de altitude 307,29m; 354°12'44" e 64,64m  até o vértice DSBN-P-13187, de coordenadas Longitude:-39°5'06,526", Latitude:-11°23'51,422" de altitude 305,09m; 355°02'59" e 59,03m  até o vértice DSBN-P-13188, de coordenadas Longitude:-39°5'06,694", Latitude:-11°23'49,508" de altitude 303,51m; 9°23'25" e 5,39m  até o vértice DSBN-P-13189, de coordenadas Longitude:-39°5'06,665", Latitude:-11°23'49,335" de altitude 303,45m; 15°13'57" e 22,96m  até o vértice DSBN-P-13190, de coordenadas Longitude:-39°5'06,466", Latitude:-11°23'48,614" de altitude 303,03m; 16°54'41" e 51,48m  até o vértice DSBN-P-13191, de coordenadas Longitude:-39°5'05,972", Latitude:-11°23'47,011" de altitude 302,86m; 22°20'57" e 56,85m  até o vértice DSBN-P-13192, de coordenadas Longitude:-39°5'05,259", Latitude:-11°23'45,300" de altitude 302,59m; 28°18'43" e 33,37m  até o vértice DSBN-M-3605,  ponto inicial da descrição deste perímetro de 4.077,80 m.

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro tendo como Datum o SIRGAS2000. A área foi obtida pelas coordenadas cartesianas locais referenciadas ao Sistema Geodésico Local (SGL-SIGEF). Todos os azimutes foram calculados pela fórmula do Problema Geodésico Inverso (Puissant). Perímetro e Distâncias foram calculados pelas coordenadas cartesianas geocêntricos.

Em atendimento ao § 5° do art. 176 da Lei 6.015/73, certificamos que a poligonal objeto deste memorial descritivo não se sobrepõe, nesta data, a nenhuma outra poligonal constante do cadastro georreferenciado do INCRA.

ARACI-BA,  03/06/2026

# __________      ________     _________________________________________________

Proprietária: LARISSA LIMA GONCALVES ARAUJO

CPF nº:028.090.615-30

# __________      ________     _________________________________________________

Proprietário: GILBERTO GONCALVES ARAUJO JUNIOR

CPF nº:048.778.385-97

DANIEL NASCIMENTO SANTOS

Credenciado como testemunha:

CFTA nº 0578839458-9/ BA

Código Credenciamento - DSBN